附件一：

| 四、大区景观 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑技术规定等级 |  |  | A标 | B标 | C标 |
| 水景 | 配置标准 |  | 不配置 |  | 选配（原则上配置1处水景） |
| 景观构筑物及小品 | 造型构筑物 |  | 必选项： 景观亭 选配项： 景墙 | 必选项： 1、景观亭 2 、景墙 选配项： 1、景观雕塑 2、景观灯柱 | 必选项： 1 、景观亭 2 、景墙 3 、景观雕塑 选配项： 1 、景观灯柱 2 、景观长廊 |
|  | 软装及小品 不含普通休息坐凳、休闲座椅 |  | 不配置 | 选配：移动花箱、室外家具 |  |
| 入口场地 | 人行入口 | 小区出入口 形象门楼外立面及基础做法地上主体部分已包含 | 1、主入口：保安岗亭+人行闸机； 2、次入口：铁艺刷卡门+保安岗亭（可选配）； |  | 1、主入口：保安岗亭+人行闸机； 2、次入口：铁艺刷卡门+保安岗亭； |
|  |  | 楼栋入户 | 特色软景昭示+地面特色硬景昭示 | 特色软景昭示+地面特色硬景昭示+立面入户logo墙（可选配） | 特色软景昭示+地面特色硬景昭示+立面入户logo墙+特色小品（可选配） |
|  | 车行出入口 | 机动车出入口 机动车出入口位于门头等重点区域时可结合门头方案提档 | 1、入口：保安亭、减速带、划线、非机动车与机动车独立设闸； 2、车库入口：墙面涂料，无顶棚； | 1、入口：保安亭、减速带、划线、非机动车与机动车独立设闸； 2、车库入口：墙面真石漆+装饰栏杆（可选配），无顶棚； | 1、入口：保安亭、减速带、划线、非机动车与机动车独立设闸、保安亭门楼+雨棚（可选配）； 2、车库入口：墙面真石漆+石材压顶+装饰栏杆，顶棚（选配）； |
|  |  | 非机动车出入口 | 真石漆，无顶棚； | 墙面真石漆+装饰栏杆（可选配），无顶棚； | 墙面真石漆+石材压顶+顶棚（选配）+装饰栏杆（选配）； |
| 功能场地 | 健身活动场地 （含老人活动） |  | 必选项：★ 透水混凝土、热熔漆划线； 选配项： 羽毛球场地； | 必选项：★ 1、塑胶场地/透水混凝土（B标选配）； 2、一组健身器材； 选配项：★ 1、架空层健身房； 2、羽毛球场地； |  |
|  | 儿童活动场地 |  | 必选项：★ 1、彩色混凝土/透水沥青； 2、成人休息座椅； 选配项：★ 摇摇乐、跷跷板、斜坡地形、钻洞、滑梯、沙坑; | 必选项：★ 1、塑胶场地； 2、成人休息座椅； 3、摇摇乐、跷跷板； 4、斜坡地形+钻洞+滑梯+沙坑； 选配项：★ 有记忆点创意主题设施; | 必选项：★ 1、塑胶场地； 2、成人休息座椅； 3、摇摇乐、跷跷板； 4、斜坡地形+钻洞+滑梯+沙坑； 5、有记忆点创意主题设施; 6、婴儿车停车位 |
| 绿化 | 特选乔木控制数量 |  | 满足限价的条件下，特选乔木全区控制不低于3颗 | 满足限价的条件下，特选乔木全区控制不低于5颗 | 满足限价即可，不做特别控制 |
|  | 大乔木控制数量 |  | 限价范围内，满足绿化面积每400~500平配置一颗大乔木 | 限价范围内，满足绿化面积每300~400平配置一颗大乔木 |  |
|  | 灌木面积占比 |  | 灌木面积不大于全区绿化面积的35% |  | 灌木面积不大于全区绿化面积的35%，可根据地块情况上下浮动10% |
|  | 草地面积占比 |  | 草地面积需不小于全区绿化面积的65% |  | 草地面积不小于全区绿化面积的65%，可根据地块情况上下浮动10% |
| 围墙 | 配置标准 |  | AB标合并，内容为：真石漆+镀锌钢管（氟碳喷涂），虚实比应≥2:1 |  | 真石漆+部分石材+镀锌钢管（氟碳喷涂），常规段虚实比例≥2:1 |
| 架空层 | 地铺（不含结构）、 墙面、吊顶 |  | 1、地铺：防滑地砖； 2、墙面：普通外墙涂料； 3、不设置吊顶； | 1、地铺：防滑地砖+仿石PC砖（选配）； 2、墙面：普通外墙涂料＋局部彩绘（选配）； 3、入户门厅的架空层可局部吊顶（选配，每栋积不超过20㎡） /不设置吊顶； | 1、地铺：防滑地砖/仿石PC砖/其他材料； 2、墙面：仿石漆+局部彩绘（选配）+墙面软装(选配)； 3、入户门厅的架空层与重点区域可局部吊顶； 4、重点区域消火栓做隐蔽处理 |
|  | 管线遮蔽 |  | 主要入户通道顶面及墙面遮蔽处理、其余位置喷白漆 |  | 所有管线均遮蔽处理 |
| 车行道及停车位 | 配置标准 车行道路沿石 为平道牙 |  | 1、车道：混凝土/沥青 2、非机动车停车位：透水混凝土/透水沥青 3、机动车停车位：沥青划线； | 1、车道：沥青＋部分仿石PC砖； 2、非机动车停车位：透水混凝土/仿石PC砖（选配）； 3、机动车停车位：沥青/仿石PC砖（选配）； | 1、车道：沥青/仿石PC砖； 2、非机动车停车位:透水混凝土/仿石PC砖； 3、机动车停车位：沥青/仿石PC砖； |
| 人行道 | 配置标准 主要区域铺装 |  | 透水砖/仿石PC砖/其他； | 透水砖/仿石PC砖/其他； | 仿石PC砖/石材/其他； |
| 水电及设备 | 配置标准 |  | 庭院灯、草坪灯、设备等（成品购买） | 庭院灯、草坪灯、设备等（成品购买），可少量定制景观灯柱 | 设备等成品为主，庭院灯、草坪灯、景观灯柱可适当定制 |
| 建筑功能性构筑物 | 配置标准 |  | 绿化遮挡 | 优先绿化遮挡，无法遮挡考虑装饰：通风井装饰、采光井装饰 | 优先绿化遮挡，无法遮挡考虑装饰：通风井装饰、采光井装饰、地下出入口构筑物装饰 |

附件二：

| 景观相关指标控制表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数据 | 备注 |
| 1 | 规划用地面积 |  |  | 平方米 |  |  |
| 2 | 住户（套）数 |  |  | 户（套） |  |  |
| 3 | 地面机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
| 4 | 地面非机动车停车位 |  |  | 个 |  |  |
| 5 | 绿地面积 |  |  | 平方米 |  |  |
| 6 | 绿地率 |  |  | % |  |  |
| 7 | 儿童活动场地面积 |  |  | 平方米 |  |  |
| 8 | 老年活动场地面积 |  |  | 平方米 |  |  |
| 9 | 运动场地面积 |  |  | 平方米 |  |  |
| 10 | 住宅区露天地面景观面积 |  |  | 平方米 |  | 占第 11 项总数的__100___% |
|  | 其中 | 住宅区露天地面硬景面积 |  | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  | 其中 |  | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 石材人行道及广场 | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 木质平台及栈道 | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 硬底水景（不含泳池） | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 泳池水面 | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 构筑物 | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 塑胶场地 | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  |  | 非石材人行道及广场 | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
|  |  | 住宅区露天地面绿化面积 |  | 平方米 |  | 占第 11 项总数的____% |
| 11 | 硬软比 |  |  | —— |  | - 住宅区露天地面硬景面积与绿化面积的比值； - 草地及地被的比值。 |

附件三：

| 景观估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一、项目基础指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红线面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 建筑占地面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 景观面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 二、景观造价预估： |  |  |  |  |  |  |
| 主次出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主入口门楼 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 次入口岗亭 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 铺装园路广场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青道路 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 花岗岩铺装 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 透水砖铺装 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 木平台 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 塑胶地垫（EPDM） | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 假草坪 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | ...... | ㎡ |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 围墙 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | M |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 地上构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下车库雨棚 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 景观墙 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 廊架 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 景亭 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 雕塑小品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树池 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 雕塑 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 花钵小品 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 车位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机动车停车位 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 非机动车停车位 | ㎡ |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 水景绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 水景 | ㎡ |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电安装 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 照明灯具 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 给排水管网 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 不可预见费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 总成本 |  |  |  |  |  |  |
| 景观单价 |  |  |  |  |  |  |

附件四

景观施工图技术核查清单

| H-2景观专业（施工图） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 部位 分项 | 序号 | 审查内容 | 设计单位 自查 | 施工单位 核查 | 备注 |
| 1总图 | 1.1 | 图纸是否完整、索引、编号是否正确 |  |  |  |
|  | 1.2 | 坐标定位是否正确 |  |  |  |
|  | 1.3 | 工程设计是否严格执行国家强制性技术标准、规范、规程、规定 |  |  |  |
|  | 1.4 | 是否套入建筑底图、市政图纸 |  |  |  |
|  | 1.5 | 是否延续方案设计风格及空间意图 |  |  |  |
|  | 1.6 | 是否提供景观各项经济指标，便于成本复核 |  |  |  |
|  | 1.7 | 与建筑及其他专业交界处图纸是否完整。（如各种灰空间，出入口，井口等） |  |  |  |
|  | 1.8 | 地形设计覆土是否足够，堆坡较高处处理是否合理，是否同主体单位核对过地形堆坡可行性及安全性 |  |  |  |
|  | 1.9 | 竖向总图是否完整表达整个场地的景观标高情况，包含铺装面标高、墙体完成面标高、室内外交接处标高、市政道路驳接处标高、水体底部标高、水面标高、岸面标高、台阶完成面标高、地形标高、斜坡标注控制性标高，标高数字前需根据不同标注对象进行分类 |  |  |  |
|  | 1.10 | 室内外高差宜>150mm,防止暴雨积水倒灌 |  |  |  |
|  | 1.11 | 建筑，道路，绿化，水深各项标高关系是否合理 |  |  |  |
|  | 1.12 | 消防车道、登高面是否符合验收要求 |  |  |  |
|  | 1.13 | 各道路分级宽度，分级做法是否合理（车行道使用沥青路面，人行道使用用花岗岩或透水铺装） |  |  |  |
|  | 1.14 | 设计是否进行景观优化并满足消防要求并提交主体单位认可 |  |  |  |
|  | 1.15 | 需对景观施工图与综合管网图进行叠图，符合集团合图标准，复核燃气、电力、给水管线上是否有水景、大型种植 |  |  |  |
|  | 1.16 | 图上是否有标明红线、围墙线等；有地下车库的是否有表示出地下车库线，景观构筑物是否有避免一半位于地库上一半位于地库外 |  |  |  |
| 2硬景 | 2.1 | 人行道、车行道、广场、木平台、台阶、道牙、停车位是否有详细做法设计 |  |  |  |
|  | 2.2 | 所有铺装平面是否清晰表达，铺装图是否考虑到对缝关系，是否避免碎小铺贴、减少切割 |  |  |  |
|  | 2.3 | 沥青路面设置花岗岩路沿石，人行园路设置单侧排水沟 |  |  |  |
|  | 2.4 | 室外地面石材面层不能出现大面积的的光面 |  |  |  |
|  | 2.5 | 异形石材是否有画出大样图、标明半径、长度、宽度，是否标明异形加工 |  |  |  |
|  | 2.6 | 园路、道路铺装是否有绘制标准段 |  |  |  |
|  | 2.7 | 台阶、踏步等侧面裸露处是否有贴面、压石头、种植等处理 |  |  |  |
|  | 2.8 | 水景面层材料是否为耐脏、防滑、易清洗的材料，是否防返碱处理 |  |  |  |
|  | 2.9 | 水景是否预留溢水管 |  |  |  |
|  | 2.10 | 水景平面是否表示出泵坑尺寸、位置、做法、预埋排水管 |  |  |  |
|  | 2.11 | 水景是否有设置防水层：硬底水池采用结构+卷材防水，软底采用防水毯防水 |  |  |  |
|  | 2.12 | 有顶构筑物是否有落水管，不可影响视觉效果，需要预埋管的构架是否有绘制出预埋管 |  |  |  |
|  | 2.13 | 成品雕塑、花钵、小品是否有定位，大致尺寸和选型图片 |  |  |  |
|  | 2.14 | 围墙、院墙、岗亭是否延续方案设计风格，是否有详细做法设计 |  |  |  |
|  | 2.15 | 铁艺大门是否考虑门轴与构筑物关系，铁艺门是否能完全打开 |  |  |  |
|  | 2.16 | 构架结构图与土建图是否对应的上 |  |  |  |
|  | 2.17 | 台阶顶和台阶底高差与台阶级数是否对应的上 |  |  |  |
|  | 2.18 | 详图中标高与竖向总图和详图尺寸标注是否对应，采用相对标高的有没有0.00的对应值 |  |  |  |
|  | 2.19 | 园路上井盖是否设置成双层井盖，绿化中井盖是否设置成植草井盖 |  |  |  |
|  | 2.20 | 各设备间（区域）是否设计汀步抵达 |  |  |  |
|  | 2.21 | 观赏性小品在低于1.8m的部位不应设计尖、刺、利刃形状。若设计需要则必须在此部位避开道路或采取防护措施。 |  |  |  |
|  | 2.22 | 路沿石立面及转角交接处应柔化处理，不留直角边 |  |  |  |
|  | 2.23 | 人行道路、集中活动区域旁花坛边角应柔化处理，不留直角边 |  |  |  |
|  | 2.24 | 小区室外停车位不应临近一层房屋的厅房，如临近应有隔离措施 |  |  |  |
|  | 2.25 | 儿童设施位置考虑不影响附近业主生活，与水景、采光井、道路等设施保持一定安全距离，应设置为软质地面 |  |  |  |
|  | 2.26 | 挡墙，围墙，景庭，廊架等大型构筑结构上是否合理 |  |  |  |
|  | 2.27 | 主次入口是否预留可视对讲刷卡位，入户LOGO是否位置合理，安装合理，尺寸明确 |  |  |  |
|  | 2.28 | 楼宇入户区域铺装应讲究对称性，强化景观效果。 |  |  |  |
|  | 2.29 | 对有沉降风险的区域在基础上有无特殊考虑 |  |  |  |
|  | 2.30 | 岗亭是否满足物业需求（功能，尺寸） |  |  |  |
|  | 2.31 | 是否满足物业对养护专用通道的需求，汀步到达 |  |  |  |
|  | 2.32 | 室外如设泳池需特别申请。公共泳池应分设浅水区（水深1.2m以下）和深水区（水深1.2m以上，1.8m以下）。泳池底为斜坡时，其坡度不大于8%，儿童涉水池应单独设置，水深不得大于0.6m，与泳池间有明显隔断，泳池周边地面应采用防滑材料。应结合环境，采用宽2m以上高度1.2m以上密植灌木带，或1.4m以上栏杆将游泳池围合隔离 |  |  |  |
|  | 2.33 | 材料选择：1.是否与甲方确认的样板一致，2.审查石材面层、尺寸、厚度，3.审查材料价格(主要铺装石材应选择200元/平米以下） |  |  |  |
| 3海绵城市 | 3.1 | 要求对景观施工图与综合管网图、海绵设施管线图进行叠图，给排水在此基础上是否合理 |  |  |  |
|  | 3.2 | 雨水花园、下凹绿地等海绵措施中溢水口标高应略高于最低点，坡度应舒适平顺。 |  |  |  |
| 4软景 | 4.1 | 乔木、灌木、草坪比例是否满足集团标准设计要求（安商房1:1:8，商品房1:2:7） |  |  |  |
|  | 4.2 | 种植空间设计是否满足方案空间营造的要求 |  |  |  |
|  | 4.3 | 种植设计是否考虑到绿化组团效果，需乔灌搭配、造型饱满、色彩丰富 |  |  |  |
|  | 4.4 | 种植设计是否考虑到四季景观效果 |  |  |  |
|  | 4.5 | 种植设计是否考虑地被密度合理性 |  |  |  |
|  | 4.6 | 种植设计是否考虑到落叶乔木与常绿乔木的配比（3:7） |  |  |  |
|  | 4.7 | 种植设计是否考虑乔木不遮挡窗户及阳台，建筑南面5m区域内不得种植乔木，北面5m区域内不可种植常绿乔木 |  |  |  |
|  | 4.8 | 种植设计是否考虑对底层住户的隐私性保护，建筑与硬质铺装间的绿化带应在靠近硬质铺装处种植3m以下的绿化组团 |  |  |  |
|  | 4.9 | 种植是否结合地形设计，建筑不可为坡度最低点 |  |  |  |
|  | 4.10 | 堆坡造型应靠近硬质铺装，不可位于绿地中间，避免土方过多 |  |  |  |
|  | 4.11 | 种植是否考虑对景观节点进行突出处理，如：水系、廊架、景墙等 |  |  |  |
|  | 4.12 | 种植是否对突出地面的构筑物进行遮挡，如：通风井、采光井、地下车库出入口、地下人行出入口、配电房、分类垃圾箱、垃圾房（非架空层位置）等 |  |  |  |
|  | 4.13 | 标注是否明确、清晰 |  |  |  |
|  | 4.14 | 楼宇入户区域种植应讲究对称性，强化景观效果。 |  |  |  |
|  | 4.15 | 苗木是否符合常用苗木表选用品种及规格 |  |  |  |
|  | 4.16 | 苗木选用是否基于苗圃供应情况，并对种类、高度、冠幅、胸径进行说明 |  |  |  |
|  | 4.17 | 苗木表中注明特选苗、特大苗等重要苗木品种，需附重要苗木选型意向图。 |  |  |  |
|  | 4.18 | 无立道牙收边区域的软硬景交界处应采用200~300草坪收边处理，防止泥沙污染；灌木最外圈是否采用不脱脚、形态饱满的品种 |  |  |  |
|  | 4.19 | 时令草花只使用于展示区，是否根据当地苗木市场当季进行选择，并提供备选 |  |  |  |
|  | 4.20 | 小区与城市道路接驳处，应种植密集的树木，便于隔音降噪、挡尘 |  |  |  |
|  | 4.21 | 是否有后期为物业带来很大维护困扰的植物，容易虫害、长势不佳等 |  |  |  |
| 5水电 | 5.1 | 要求对景观施工图与综合管网图进行叠图，给排水在此基础上是否合理 |  |  |  |
|  | 5.2 | 灌溉系统是否根据绿化种植布置（每个种植角落都应浇灌的到）、是否按照物业需求布置物业取水点，给水管线是否结合综合官网布置最短路径。 |  |  |  |
|  | 5.3 | 是否在每个种植池预留灌溉取水点。取水点半径25米 |  |  |  |
|  | 5.4 | 雨水口应结合园路每个一段距离设置，同时结合地形在低洼处必须设置雨水口，面积特别大的广场应该采用边沟排水，种植微地形低洼处不利于排水的应设置雨水口，雨水口间串联不宜超过3个 |  |  |  |
|  | 5.5 | 结合建筑排水设置情况是否需要景观设置周边排水明沟、或者排水暗沟 |  |  |  |
|  | 5.6 | 低洼处易积水处可适当增加雨水口 |  |  |  |
|  | 5.7 | 木平台是否设置导水条及排水口，排水口是否与景观排水管网相连 |  |  |  |
|  | 5.8 | 绿化带中排水口采用环氧树脂雨水篦子，表面需覆盖黑色卵石或仿真草坪。广场周边排水明沟如使用与周边同石材排水盖板应适当增加排水盖板厚度（不小于50厚），应有大样图 |  |  |  |
|  | 5.9 | 园路结合铺装设置排水口的应适当增加排水板厚度（不小于50厚），并有大样图 |  |  |  |
|  | 5.10 | 沥青道路采用立道牙，并设置侧排雨水口 |  |  |  |
|  | 5.11 | 水景给水管、排水管、溢水管管径采用50，管口位置应尽量避开视线范围，如在视线范围内应将管口设计成与周边石材相同颜色，排水管一般设置在泵坑底部或侧面 |  |  |  |
|  | 5.12 | 排水阀门和给水阀门应设置在同一个阀门井中，阀门井宜设置在绿化中，隐蔽处理 |  |  |  |
|  | 5.13 | 泵坑是否与土建对应。泵坑位于水池中的板盖应结合池底铺装设置为双层井盖，在绿地上的应做好植草盖板 |  |  |  |
|  | 5.14 | 景观配电箱是否放置在门卫内部 |  |  |  |
|  | 5.15 | 灯具布置图是否按照需求合理布置庭院灯、草坪灯、照树灯、泛光灯、水下灯、壁灯、柱头灯、台阶灯、LED灯等 |  |  |  |
|  | 5.16 | 灯具基础是否埋入土下 |  |  |  |
|  | 5.17 | 小区内照明不应直射住宅内部 |  |  |  |
|  | 5.18 | 灯具选型灯具选型图片、尺寸颜色等技术参数列表及光源选型 |  |  |  |
|  | 5.19 | 回路设计是否结合物业管理需求、经济、环保的原则设计 |  |  |  |
|  | 5.20 | 配电箱是否结合建筑提资以及场地景观用电负荷设计 |  |  |  |
|  | 5.21 | 管道埋深是否符合规范要求。 |  |  |  |
| 6设施 | 6.1 | 成品座椅、座凳、拖把池选型及点位，并硬化处理，避免影响周边绿化 |  |  |  |
|  | 6.2 | 垃圾分类：硬质铺装、花岗岩路沿石并设置排水口，周围需绿化遮挡 |  |  |  |
| 7成本指标 | 7.1 | 成本对施工图测算的结果是否满足成本目标控制要求 |  |  |  |
| 注： 1、请打“√”、“X”，“√”表示符合或赞同管控要点要求；“X”表示不符合或不赞同管控要点要求，不符合或不赞同在备注栏说明原因（可另附材料）；单元格划斜线表示不填写。 2、签字要求：设计单位为景观专业负责人，并加盖公章；施工单位为项目负责人，并加盖公章。 3、应如实核查，如发现设计成果与确认情况不符或存在虚报、瞒报设计成果的情况，将根据设计合同采取相应处罚措施。 |  |  | 签字盖章栏 |  |  |
|  |  |  | 设计单位 |  |  |
|  |  |  | 施工单位 |  |  |

附件五：

| XXXXXXX项目绿化景观工程（设计） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称设计团队人员表 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 姓名 | 职务范围 | 入职公司年限 | 专业技术职称 | 社保号 （身份证号） | 近期一寸免冠照 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、中标后，由中标人提供具体团队人员名单，每个项目需设置一名项目负责人，全程负责该项目的各项对接工作。

2、表格内需包含但不限于以下人员：项目负责人、主创设计师、方案设计师、施工图负责人、绿化图纸负责人、水电结构等专业负责人、海绵专项设计人员、施工现场服务人员等，职责可叠加。表格内填写人员应为正式员工。

3、方案文本及施工图上签名的设计人员需体现在此表格内，不可出现表格内未列出人员。

4、现场巡查人员需体现在此表格内，不可出现表格内未列出人员。

公司盖章：

法定代表人：

日    期：

附件六：

项目绿化景观工程（设计）巡检报告

时间：    年  月  日

| 序号 | 位置 | 现场照片 | 情况描述 | 可借鉴或 可改进意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 | 次入口拐角 |  | 植草井盖草退化 | 加强养护，对绿化维护单位进行选择，优胜劣汰 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

项目负责人签字:

公司盖章：

附件七：

| 景观施工节点确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 检查节点 | 节点细项 | 完成情况符合设计要求 | 确认日期 | 签名栏 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计人 | 监理单位 | 项目工作部 |
| 准备阶段 | 1 | 室外管线合图确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 2 | 景观图纸会审确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 3 | 用材定样确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 4 | 苗木选型确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计技术交底 |  | 符合□ |  |  |  |  |
| 施工阶段 | 1 | 场地放样确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 2 | 种植土确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 3 | 铺装模板确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 4 | 地形塑造确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 5 | 种植模板确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 6 | 海绵措施确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 7 | 主要种植节点效果确认 | 1主、次入口区域 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2中心广场区域 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3中轴线区域 | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 8 | 铺装效果确认 | 1广场铺装 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2主次入口铺装 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3园路铺装 | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 9 | 主次入口岗亭（门楼）效果确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 10 | 构筑物效果确认 | 1 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 11 | 水景效果确认 | 1 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 符合□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 12 | 小品效果确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
|  | 13 | 灯具效果确认 |  | 符合□ |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |