榕发鼓韵公馆项目

# 二次深化（栏杆、门窗、幕墙）设计服务合同

榕发鼓韵公馆项目

二次深化（栏杆、门窗、幕墙）设计

技术服务服务任务书

- 项目概况Project Information

项目名称：榕发鼓韵公馆项目二次深化（栏杆、门窗、幕墙）设计

项目地点：福建省福州市晋安区福光南路以东，远洋路以北

建设单位：福建省榕发筑地建设发展有限公司

- 技术咨询服务范围Scope of Works

1、外观设计以业主单位提供的建筑施工图及效果图为依据，要求既要保证原效果，又不能拘泥于原效果，应力求有突破、有创新。设计人应充分考虑到在设计时所有的技术性问题，对施工图纸进行深化，并保证幕墙门窗栏杆等的整体性能要求。在外装方案设计上，整体上应充分表现出建筑品质，细部处理上应细致、精巧合理。

- 实施范围包括本地块内地上、地下主要建筑和构筑物的门窗、百叶、栏杆、雨棚、格栅、幕墙等外装饰施工图深化设计服务，具体包括门窗、百叶、栏杆、雨棚、格栅、幕墙等外装饰工程的方案设计、施工图设计、各项专业设计配合工作、以及施工现场配合及顾问服务等相关附属性服务工作。外装饰设计范围包括但不限于以下内容：玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、钢构雨棚、门窗、玻璃栏板、金属格栅、采光顶、装饰格栅、GRC（如有）、UHPC（如有）、坡道上顶盖、风雨连廊饰面吊顶等施工图深化设计；墙身及节点设计（预埋件、龙骨、面板等分布图、屋面幕墙用支持钢构、层间防火岩棉及背板、防雷保护等）；为照明设备、建筑标识、广告灯箱、线管、机电等有关的预留方案及节点等。）

3、设计服务工作内容：

1）、完成上述设计范围内门窗百叶栏杆雨棚格栅幕墙等外装饰施工图深化设计以及相关计算书，并通过业主及施工图主体设计单位相关专业负责人的内部审查。

2）、政府沟通汇报和报审的要求

3）、进行招采配合、现场施工技术配合（不少于10次）、提供设计变更图纸、竣工图纸以及上述未提及的设计配合协作事项。

备注：二次深化设计费（栏杆、门窗、幕墙）其中一层、风雨连廊、售楼部、下沉庭院、门楼、地下室坡道、标准层金属线条等位置考虑幕墙做法，其余考虑窗墙体系。

以下外幕墙系统包含在本次设计咨询服务范围内：

  - 玻璃幕墙系统

  - 金属板幕墙系统

  - 金属板与玻璃采光天棚

  - 屋顶遮蔽饰面/格栅/光伏

  - 外墙门窗

  - 外墙装饰构件

  - 外墙铝合金百叶

  - 雨蓬

  - 首层门

  - 仅用于支撑幕墙系统的钢结构（采光顶、雨篷、幕墙）

  - 泛光照明设计配合

以下系统不包括在外幕墙咨询服务范围内：

  - 真石漆涂料

  - 混凝土表面处理

  - 砖墙及砼墙体保温

  - 面砖及砼防水屋顶

  - 内部装饰墙或隔断

  - 临时设施

  - 灯光照明设计

  - 广告牌、标识牌设计

  - 外墙、采光顶、雨蓬的支承主体结构

  - 项目描述中没有被明确的其它附属建筑

- 幕墙技术咨询服务内容

- 概念方案设计阶段

- 熟悉最新的项目基本资料和相关文件，包括业主方、设计院提供的关于项目规划批复文件和资料及与幕墙有关的文件。

- 充分理解建筑设计立意和建筑设计概念，结合成本因素提供可能的幕墙系统和材料，并进行初步比较。由于幕墙成本造价的源头取决于建筑设计意向，所以此阶段应与甲方沟通初步造价概算对于建筑方案取舍的影响，以避免建筑方案进行到后面，其造价大大超过甲方概算的控制要求。

- 与建筑师一起确定符合国家和当地规范要求的针对本项目的设计标准，包括但不限于结构、防火、保温、遮阳、水密、气密、隔声、采光、通风、光照、表面处理和耐久寿命等等。

- 评估风荷载设计要求。分析相关信息如风洞测试报告和风环境研究结果等，并确定包括设计风压和特殊风荷载处理措施在内的设计准则。

- 进一步筛选更适合本项目的可能的幕墙系统和材料，协助建筑师更好的达到设计意图和完善设计方案。从系统选型、主要材料、建造安装、使用维护、成本构成方面给出更加详细的比较分析。

- 针对典型的建筑立面所涉及到的幕墙系统，提供AutoCAD形式的初步设计图，包括建议的分格以及针对建筑设计概念的可能的优化设计。

- 针对幕墙的结构体系，评估支撑反力的荷载水平，对可能的比较大的荷载反力提请结构工程师，并与之沟通协调确保幕墙的支座反力可以被主体结构构件承受。

- 根据建筑设计方案，配合业主提供初步的幕墙系统描述及成本概算。

- 针对建筑设计方案提供全套的检查以确保外幕墙设计满足国家和当地幕墙工程规范的限制条件及要求。

- 扩初设计阶段Design Development Stage

此阶段的目的是讨论及深化整个建筑外形的幕墙及外墙系统的节点大样，完成所需图纸。且所有相关信息与团队共享，使招标文件快速进行。服务范围包括但不限于：

- 与建筑师和施工图设计院沟通协调，根据最新的建筑设计进一步深化所有幕墙系统。这个阶段的启动工作需要建筑设计至少达到50%DD深度，包括确定的幕墙系统的初步分格和门窗表、结构扩初设计图纸。

- 根据建筑图的幕墙分格尺寸确定所有幕墙系统的结构体系、固定方式、构件尺寸、玻璃构成。

- 深化所有幕墙设计细节，解决任何外墙和其它顾问间在设计上产生的突出问题。与项目设计组和其它咨询顾问协调配合，确保所有技术要求和不同工种同步一致：

- 建筑误差和结构位移

- 建筑抗震

- 防火要求

- 隔音要求

- 环境条件

- 保温、隔热和节能

- 排水系统

- 消防排烟

- 自然通风

- 防雷接地

- 幕墙的维护和清洁

- 外立面的照明和标识

- 广告灯箱

- 内装修收口

- 项目管理

- 针对复杂的采光顶结构，提供基于BIM设计思路和方法的三维模型分析，以确保结构构件和面板尺寸的无缝对接。

- 进一步深化各个幕墙系统的节点设计，提供CAD形式的图纸，并整合到建筑设计中。

- 根据客户及总包的总体工程进度计划，提供幕墙工程进度计划建议。

- 协助设计院完成规范和法规要求的建筑设计送审材料的编制工作，提供幕墙专篇专业技术参数和说明。

- 提供建议的幕墙材料供应商。提供幕墙造价预算，作为招标的基础。针对设计好的幕墙系统协助客户或造价工程师的预算编制工作，如初步造价分析结果不能够满足客户预算要求，将会对所有幕墙系统进行重新优化设计使之达到预算要求。

- 施工图阶段Construction Documentation Stage

- 制作一套完整的幕墙设计图纸。包括工作范围内所有系统的大样图、典型节点图以及非典型收口节点图，用以充分表达建筑设计意图。

- 提供比例不超过1：50的（一般1：20或1：25）所有幕墙区域大样图，每一张大样图都包括相关的平面、立面和剖面。在大样图上索引并完成相应的比例不超过1：5的（一般1：1或1：2）节点图。

- 对于复杂的幕墙节点构造，将提供必要的辅助设计图纸如轴测图以求更加详细清楚的阐明设计意图。

- 提供符合国家和当地规范标准的幕墙工程技术说明书，涵盖幕墙系统所有的组件和材料。详细列明对幕墙系统材料、性能、测试、制造、组装、运输、安装、清洁等的质量保证条款。同时技术说明书也将针对每一个幕墙系统阐述设计意图、技术特点、材料要求以方便承包商更清楚工作范围和工作内容。

- 预埋件及后补锚栓设计

- 与建筑师确认各个幕墙门窗系统的分格、固定形式和其他有可能影响该幕墙门窗设计的因素。

- 经过结构计算分析，确定所有各个幕墙门窗系统的支座反力。

- 与土建工程师协调有关预埋件位置与楼板的关系包括预埋件尺寸、形式和设计要求等，并与土建工程师确认该部位的荷载以确认该部位固定方案。

- 根据荷载情况，设计不同的预埋件并进行计算。

- 提供符合结构设计和当地规范的预埋件设计详图和埋件布置图。

- 提供完整预埋进结果计算书。

- 施工图送审阶段

- 传承博华提供完整盖章的本工程幕墙施工图纸提交给专业审图公司进行施工图纸审核。

- 协助业主完成施工图审图所需要的登记备案手续，包括仅仅用于审图备案使用的设计合同等等。

- 负责与施工图审查机构的沟通协调，针对任何图纸审核意见进行修改，直至完成审核并通过。

- 后期现场配合

- 参加并监督模型性能测试，确认测试过程按批准的测试步骤进行。针对检测机构的测试结果进行审核，并对所有系统测试的结果作一份综合性报告。

- 在生产加工阶段定期对工厂进行视察，在施工安装阶段定期到工地进行视察，并在每次视察后递交详细的视察报告为项目备案。

- 见证并监督所有的现场测试，包括预埋件测试和现场淋水防漏测试等等。

- 参加现场工程例会，协助解决任何幕墙工程问题。

- 协助客户审核任何可能的由承包商提出的设计调整要求，判别此设计调整产生的附加费用和时间的合理性，寻找任何减低费用和时间的替代方案，进行动态成本控制。

- 施工完成后参与客户发起的竣工验收，向客户提供详细竣工视察报告记录任何需要修补或改进的地方，并以此为依据提请承包商进行整改。